# предприятие «кАнтАр»

# Уважаемые господа!

Предприятие “Кантар” предлагает Вашему вниманию  оборудование для изготовления отводов   крутоизогнутых 90 и 180 градусов по ГОСТ 17375-83 из черных и нержавеющих сталей.

| Тех. характеристики | ПО-25-2р | ПО-10-2р |
| --- | --- | --- |
| Изготавливаемые отводы Ø, мм | 108,114,133,159- в 2 ручья 219,273,325- в 1 ручей | 159,219- в 2 ручья 273,325,426,530 |
| Кол-во отводов в смену, шт | 20-280 | 10-150 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 3-5 | 3-5 |
| ### Состав оборудования |  |  |
| 1.Вытяжной пресс гидравлический. |  |  |
| Габаритные размеры | 5170х1220х1645 | 7500х1450х1850 |
| Эл. Мощность, кВт | 21 | 35 |
| Вес, кг | 1820 | 4500 |
| Давление в гидросистеме, кг/см2 | 10-90 | 10-90 |
| 2.Печь нагрева каркасная футерованная. |  |  |
| Габаритные размеры | 2200х1700х2400 | 2700х2100х2800 |
| Эл. Мощность, кВт | 3 | 5 |
| Вес, кг | 2350 | 4800 |
| Расход по топливу, л/час | 16-40 | 20-65 |
| ### Возможна комплектация газовыми горелками |  |  |
| 3.Пресс правки гидравлический со сменной оснасткой. |  |  |
| Габаритные размеры | 2500х1570х1730 |  |
| Эл. Мощность, кВт | 7,5-11 | 11-15 |
| Вес, кг | 1350 | 1900-2300 |
| Заправочная емкость гидросистемы, л | 85-100 | 150-210 |

В стоимость входит обучение Вашего персонала монтажу и работе на этом оборудовании.

Если хотите быстрее принять решение, приглашаем в Южноуральск,

где Вы увидите работающее оборудование.

| ## По всем вопросам обращаться: ## ООО “Кантар” тел/факс (35134) 5-77-81,5-23-34 mailto: kantar@rambler.ru | 457040, Россия, Челябинская область, г.Южноуральск ул. Советская 91-А www.kantar-ts.ru |
| --- | --- |

Пример расчета экономических показателей при изготовлении

отвода  530 из трубы 426х10

В 1 метре погонном трубы  103 кг.

На заготовку используется  1,45 м.

Производительность: 15-20 шт/смену.

Расчет затрат:

1. Заработная плата(3-5 человека) х (----/21) х 1,3 (налоги с зар.платы) = -----руб.

2. Дизельное топливо: 55л х 8ч..х--р.=-------руб.

3. Труба: (15-20шт.) х 1,45м. х 103кг. х  -----р .= -------руб.

4. Электроэнергия: (35кВт) х 8часов х  ---руб = -----руб.

5. Итого по себестоимости: 1+2+3+4 = -------руб.

6. С накладными расходами: 5+20% = --------руб.

7. Средняя цена отвода  530 =  ----руб.

8. Реализация  7 х(15-20) = ------руб.

Прибыль: 8 – 6 = ------руб.

.

Таблица используемой трубы для заготовки.

| N п/п |  отводов, мм | Размер заготовок, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дт х SC | L |
| 1 | 159 | 114 | 520 |
| 2 | 219 | 159 | 650 |
| 3 | 273 | 219 | 930 |
| 4 | 325 | 245 | 1100 |
| 5 | 426 | 325 | 1280 |
| 6 | 530 | 426 | 1450 |

Размеры заготовки при отработке технологии подлежат корректировке.

ДОГОВОР

г.Южноуральск                                                                                                  "---" ------------  2004 г.

ООО «Кантар», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Кудряшова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  директора___________________, действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

  - По настоящему договору Продавец поставляет Покупателю механизированную линию по изготовлению отводов ПО-25-2Р для производства отводов крутоизогнутых по ГОСТ 17375-83 методом горячей протяжки  108,114,133,159 в 2 ручья,  Ø 219,273,325 в один ручей с   производительностью 15-180  шт. в смену (8 часов) и комплект оснастки для изготовления отводов   108,114,133, 159 в 2 ручья,  Ø 219,273,325 в один ручей.

1.2. Механизированная линия ПО-25-2Р включает:

- Пресс протяжки

- Пресс правки

- Печь нагрева на жидком топливе

  - После получения аванса Продавец начинает изготовление оборудования и монтаж на своей

производственной площади для обучения персонала  Покупателя.

  - Обучение производится по программе: монтаж, демонтаж, технология изготовления отводов, технология резки заготовки и подрезки торца отвода, эксплуатация и ремонт оборудования.

  - По окончании обучения составляется акт о работоспособности оборудования с хронометражем по производительности.

  - После окончательного расчета Продавец производит демонтаж оборудования и   погрузку на транспорт Покупателя.

2. Цена и расчеты.

2.1. Согласно счета  сумма договора составляет __________ тыс.рублей.

2.2. Расчеты  по договору  производятся в 3 этапа:

- 1 этап: оплата в сумме _______ тыс. рублей в течение 10 дней после заключения договора;

- 2 этап: оплата в сумме ________тыс. рублей, в течение последующих 40-45 дней;

- 3 этап: окончательный расчет в сумме _______ тыс. рублей, непосредственно перед отгрузкой оборудования .

2.3. Отгрузка оборудования производится после окончательного расчета.

3. Обязанности сторон.

3.1. Продавец устанавливает гарантийный срок на механизированную линию ПО-25-2Р  в  течение

3-х месяцев при  соблюдении правил эксплуатации оборудования.

Дефекты оборудования в период гарантийного срока устраняются Продавцом за счет

своих средств в течении  20-30 дней.

3.2. Покупатель обязуется соблюдать правила эксплуатации оборудования, технологию изготовления отводов, технологию резки заготовки и отрезки торца отвода.

4.Основание освобождения от ответственности.

4.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по

договору, если оно явилось следствием обстоятельств  «непреодолимой силы»  (форс-мажор).

4.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана уведомить об их

наступлении и прекращении другую сторону в течении 15 дней письменно.

4. 3. Наличие обстоятельств "непреодолимой силы" должно быть удостоверено  компетентным

на то органом.

5. Прочие условия.

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему  договору оформляются  в письменном    виде,

подписываются уполномоченными на то представителями обеих сторон и

являются  неотъемлемой его частью и признаются обеими сторонами.

5.3. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим

законодательством Российской  Федерации.

6. Срок действия договора.

6.1. Договор действителен с  с  ________2004г.   по _________.2005г.

6.2. Действия по настоящему договору осуществляются в соответствии со  следующим

графиком:

После поступления аванса за оборудование в течении 95-115 дней  изготовление и

монтаж, затем обучение персонала Покупателя в течение 3-5 дней, окончательный

расчет и отгрузка.

7. Юридические адреса и подписи сторон

Продавец:                                                                          Покупатель:

| ООО “Кантар” 457040 Россия, г. Южноуральск Челябинской области ул. Советская 91-а тел/Факс (351-34) 5-23-34 Р/счет 40702810172180000599 в Челябинском ОСБ № 8597 г. Челябинск БИК банка 047501602 К/счет 30101810700000000602 ИНН 7424009585 КПП 742401001 | ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ |
| --- | --- |