|  | 457040, Россия, Челябинская область, г.Южноуральск ул. Советская 91-А www.kantar-ts.ru Тел. +7 (35134) 4-30-81, 4-20-19; Факс: +7 (35134) 495-19 |
| --- | --- |

Предприятие “Кантар” предлагает Вашему вниманию свою продукцию:

ВОЛОЧИЛЬНЫЙ СТАН ВС-2-1000 предназначенный для производства низкоуглеродистой проволоки из нетравленой катанки, а также из сталей других марок, в т.ч. из нержавеющей, и обладающий многочисленными характеристиками, обеспечивающими высокую надежность линии в эксплуатации, ее экономичность, а также высокое качество готовой продукции, соответствующее стандартам.

На стане производят проволоку общего назначения (ГОСТ 3282), проволоку для армирования ЖБК (ГОСТ 6727) и сварочную (ГОСТ 2246).

Технические характеристики.

| Тип волочильного стана | 2-х барабанный |
| --- | --- |
| Диаметр исходной заготовки, мм | 6-8 |
| Установленная мощность, кВт | 120 |
| Диаметр готовой проволоки, мм | 1,6-5 |
| Скорость волочения, м/сек | 1-4 |
| Средний расход электроэнергии на 1 т, кВт/час | 140 |
| Габаритные размеры, м длина ширина высота | 16,5 4,0 4,0 |
| Производительность, т/смену | 2-7 |
| Масса линии, кг | 7500 |
| Расход воздуха, при давлении 0,6 МПа, м3/час | 0,1 |

Стан обеспечивает волочение различных типов проволоки с тянущим усилием на одном барабане 1000 кг.

Состав оборудования

| Разматыватель | Окалиноломатель | Рама |
| --- | --- | --- |
| Барабаны волочильные 2шт | Фильеродержатели 2шт | Узел обводного ролика |
| Блок успокоения | Узел накатки рифления | Мотатель |
| Привод барабана (электродвигатель n=950 об/мин; ременная передача, редуктор) 2шт |  |  |

Вспомогательное технологическое  оборудование

- Машина для острения концов проволоки

- Стыкосварочная машина

- Станок для зачистки сварных швов

*** Возможно изготовление волочильных станов по согласованию, с уменьшенной Эл. Мощностью и меньшей производительностью.

Также возможно изготовление станов с приведенными ниже характеристиками:

| Технические характеристики | ВС-2-150 | ВС-4-250 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр исходной заготовки | 1,6-2,0 | 3-4,5 |
| Диаметр готовой проволоки | 0,7-1,2 | 1,2-3 |
| Предел прочности исходной заготовки, МПа | 100 | 100 |
| Скорость волочения, м/с | До 5 | До 5 |
| Производительность, кг/час | 10-25 | 30-100 |
| Установленная мощность, кВт | 15-25 | 20-55 |
| Габаритные размеры, м |  |  |
| Длина | 1,8 | 3,2 |
| Ширина | 1,3 | 2,5 |
| Высота | 1,5 | 1,6 |
| Масса, кг | 1200 | 3300 |